ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради», код за ЄДРПОУ 37880290.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Підземне модульне швидкоспорудне залізобетонне укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення ДК 021:2015: 44211100-3).

Ідентифікатор закупівлі - UA-2025-07-02-013017-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4 086 406,70 грн. (Чотири мільйона вісімдесят шість тисяч чотириста шість грн. 70 коп.) з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а також моніторингом цін на аналогічну продукцію на офіційних веб–сайтах офіційних представників (дилерів).

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін постачальників за предметом закупівлі на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, що оприлюднені на веб-сайтах та прейскурантах цін (комерційних пропозицій) у вільному доступі, отриманих комерційних пропозицій, а також за результатами аукціонів закупівлі в системі Prozorro за посиланням https://prozorro.gov.ua/. До ціни товару включена вартість товару, витрати та тарифи, що сплачується або мають бути сплачені Учасником згідно чинного законодавства України зокрема: сплату ввізного мита (для нерезидентів та імпортерів); податки та інші збори і обов’язкові платежі, витрати на доставку, перевезення до місця визначеного замовником, тощо.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Підземне модульне швидкоспорудне залізобетонне укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення ДК 021:2015: 44211100-3) на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Замовник дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178.

Розмір бюджетного призначення: 4 086 406,70 грн. (Чотири мільйона вісімдесят шість тисяч чотириста шість грн. 70 коп.) з ПДВ згідно з планом фінансування Замовника.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Підземне модульне швидкоспорудне залізобетонне укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення ДК 021:2015: 44211100-3)

Місце поставки товару: Комунальна установа «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» Ананьївської міської ради» - вул. Незалежності, 31, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область, 66401.

Кількість товару: 1 штука

Строк поставки товару: до 31.08.2025 року з правом  дострокової поставки.

Вимоги до технічних, якісних та кількісних характеристик товару предмета закупівлі ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Підземне модульне швидкоспорудне залізобетонне укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення ДК 021:2015: 44211100-3)

| Код класифікатору ДК-021-2015 | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 44210000-5 | Конструкції та їх частини |  |  |
|  | Підземне модульне швидкоспорудне залізобетонне укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення | к-т | 1,00 |

Комплект модульної швидко споруджувальної споруди загальною місткістю від 50 осіб з розрахунку 0,6 м. кв. на особу в себе включає:

- двері -2 шт.;

- вхідна група зі сходами захищена з боків – 2 шт.;

- електрообладнання: лампи для освітлення, розетки;

- радіатори опалення, крани, труби;

- канальні притяжні та витяжні вентилятори;

- місця для сидіння;

- стелаж для зберігання продуктів;

- медична аптечка колективна з переліком лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах відповідно до Додатку 21 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 1 розділу VII);

- портативний біотуалет РТ20;

- портативний комплект Умивальник+Бак (не менше 24 л);

- пожежний щит укомплектований засобами пожежогасіння (вогнегасники (порошкові), лом, багор, лопати (штикова та совкова), відро, сокира, пилка-ножівка по металу, пилка-ножівка по дереву, покривало для гасіння пожежі, а також ящик з піском;

- виносний бак для нечистот зі щільним закриванням з розрахунку на не менше 50 осіб.

Технічні характеристики модуля укриття:

Клас бетону за міцністю не нижче С35/45. Щільність бетону не нижче 2480 кг/м3. Армування арматурою кл. А500С, діаметром 12 мм. Споруда повинна передбачати повне заглиблення в грунт не менше ніж на 2500 мм., та не виступати над поверхнею. З’єднання частин модулю і модулів між собою повинні бути з гідроізоляцією.

Коефіцієнт захисту від проникаючої радіації має бути не менше 1000, що має бути документально підтверджено уповноваженими організаціями.

Еквівалентний рівномірно-розподілений тиск ≥ 200 кПа

Товщина стінки не менше 200 мм

Товщина підлоги не менше 200 мм

Висота приміщення не менше 2500 мм

Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється.

Вікна – не передбачені, відсутні.

Освітлення – від електромережі

Опалення захисного укриття повинно бути водяним з можливість підключення до опалення основної будівлі. Кількість радіаторів має бути спроектована та встановлена в достатній кількості, щоб забезпечити комфортне перебування дітей та персоналу в захисній споруді. Учасник здійснює лише внутрішнє розведення водяного опалення (підключення до опалення основної будівлі здійснюється Замовником самостійно).

Зовнішні габаритні розміри модуля укриття мають бути такими, щоб розміститись на ділянці розмірами не більше 10000х13500мм.

Укриття класу А2 повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" (зі змінами).

У вартість комплекту входить вартість монтажу та оздоблення споруди. Монтаж та облаштування модульної швидкоспоруджуваної споруди  включає:  доставку елементів на місце монтажу, риття котловану для розміщення споруди, влаштування основи під споруду, засипка ґрунтом, з’єднувальні роботи, бітумну обробку, герметизацію стиків та водовідведення. Встановлення  модулів, вхідної групи. Облаштування вхідної групи сходами. Монтаж електрообладнання: лампи, розетки, таблички вхід вихід, канальні притяжні і витяжні вентилятори.  Монтаж водяної системи опалення. Обладнання місць для сидіння, встановлення лав.

Комплектація захисної споруди

| Стелаж для зберігання продуктів | 1 |
| --- | --- |
| Медична аптечка колективна з переліком лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах відповідно до Додатку 21 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 1 розділу VII) | 1 |
| Портативний біотуалет РТ20 | 2 |
| Портативний комплект Умивальник+Бак (не менше 24 л) | 2 |
| Лавки з розрахунку розміщення не менше ніж 0,45 м* 0,45 м на одну особу, що підлягає укриттю та висотою 0,26 – 0,34 м в залежності від віку дітей. | Не менше 50 осіб |
| Пожежний щит укомплектований засобами пожежогасіння (вогнегасники (порошкові), лом, багор, лопати (штикова та совкова), відро, сокира, пилка-ножівка по металу, пилка-ножівка по дереву, покривало для гасіння пожежі, а також ящик з піском. | 1 |
| Виносний бак для нечистот зі щільним закриванням з розрахунку на не менше 50 осіб. | 1 |

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

* Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент». Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного товару. Технічні характеристики товару зазначаються без вказання виразів «не більше», «не менше» та в стверджувальній формі.

Постачальник забезпечує виготовлення та доставку підземного модульного швидкоспорудного залізобетонного укриття класу захисту не нижче А-2 з монтажем та внутрішніми роботами з оздоблення. Учасник повинен надати технічну специфікацію з зазначенням точного опису запропонованого Товару відповідно до вимог Замовника без виразів «не більше», «не менше» у стверджувальній формі.

Інші вимоги та порядок постачання товару:

- Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення. Етикетки/маркування повинні бути непошкодженими, мати чіткі надписи.

- Ціна, запропонована учасником в пропозиції, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, доставки, розвантаження, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

- Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні і т.д.) через кур’єрську службу з адресною доставкою («Нова пошта» або ін.).

4. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.

5. Весь товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок. На пакуванні не повинно бути ознак видалення чи приховування нанесених раніше торгових марок.

6. При поставці Товару Постачальник в порядку ч.2 ст. 662 Цивільного кодексу України повинен передати Замовнику приналежні документи (документи, що підтверджують якість/відповідність товару, якщо такі видаються Виробником товару).

Примітки: Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

(a) сфера (галузь) застосування;

(b) призначення;

(c) методи/способи застосування;

(d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування.

Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178.